11. Egyenáram

Ajánlott feladatok

1. Számítsa ki az AB pontok közötti feszültséget és az R4 ellenálláson folyó áram erősségét! (U=200 V, R1=400 , R2=180 , R3=150   R4= 0.3 k, R5= 250 )

R4

A

A

B

R1

R2

R3

R5

U

Megoldás

Először számítsuk ki a kapcsolás eredő ellenállását:

A kapcsolást úgy tekinthetjük, hogy az R1 ellenállással sorosan van kapcsolva az R2 és R3 párhuzamos eredője, valamint az R4 és R5 párhuzamos eredője.

R2 és R3 eredője:

R23=1R2+1R3−1=81.82Ω

R4 és R5 eredője:

R45=1R4+1R5−1=136.36Ω

Az áramkör eredő ellenállása:

Re=R1+R23+R45=618.18Ω

A főágban folyó áram:

I=URe=0.3235A

Az A és B pontok között eső feszültség megegyezik a középső párhuzamos tagon (R23 ellenálláson) eső feszültséggel. Így Ohm törvényét felhasználva:

UAB=I⋅R23=26.47V

Az R4 ellenálláson folyó áram erősségét az áramosztás tételével számoljuk ki.

Eszerint a párhuzamos ágakban az áram az ellenállásokkal fordított arányban oszlik meg:

I4=250550⋅I=0.147A

2. Mekkora az ábra szerint kapcsolt ellenállások eredője? Mekkora a 150  -os ellenálláson folyó áram és mekkora a rajta eső feszültség, ha UAB=250 V?

A

B

50 

150 

100 

25 

75 

Megoldás

Az ábrán látható kapcsolásban két párhuzamos tag van egymással sorosan kapcsolva. A fölső ág eredő ellenállása:

Rfelső=150+1150+1100−1=27.27Ω

Az alsó ág eredő ellenállása:

Ralsó=125+175−1=18.75Ω

Az áramkör eredő ellenállása:

Re=Rfelső+Ralsó=46.02Ω

A főágban folyó áram erőssége:

I=URe=5.432A

A 150 -os ellenálláson folyó áram erősségét megkapjuk, ha a rajta eső feszültséget elosztjuk az ellenállás értékével. A feszültséget Ohm törvényéből számítjuk ki:

Ufelső=U150Ω=I⋅Rfelső=148.15V

A 150 -os ellenálláson folyó áram erőssége:

I150Ω=U150Ω150Ω=148.15V150Ω=0.988A

3. Mekkora áram folyik a 70 -os ellenálláson, ha UAB=100 V? Mekkora feszültség esik az 50 -os ellenálláson?

5 

10 

20 

50 

70 

A

B

Megoldás

Először kiszámítjuk az áramkör eredő ellenállását:

Re=5Ω+10Ω+120+50+170−1=5Ω+10Ω+35Ω=50Ω

A főágban folyó áram erőssége:

I=UABRe=2A

A 20 50 és 70 os ellenállásból álló párhuzamos tagon eső feszültség Ohm törvénye alapján:

U1=I⋅35Ω=70V

A 70 -os ellenálláson ugyanekkora feszültség esik, így a keresett áram erőssége:

I70Ω=U170Ω=1A

Az 50 -os ellenálláson eső feszültséget Ohm törvényének felhasználásával számítjuk ki:

U50Ω=50Ω20Ω+50Ω⋅70V=50V

4.   Mekkora annak a telepnek a belső ellenállása és üresjárási feszültsége, amely 12  terhelés esetén 9 V, 18  - os terhelés esetén 12 V-os kapocsfeszültséget szolgáltat?

Megoldás

Első esetben: a 12 -os külső ellenálláson eső kapocsfeszültség 9V, így az áramkörben folyó áram:

I1=Uk1Rk1=0.75A

A második esetben a 18  -os külső ellenálláson eső kapocsfeszültség 12V, így az áramkörben:

I2=Uk2Rk2=0.67A

Felhasználva Ohm törvényét teljes áramkörre:

I1=U0Rb+Rk1 ,  illetve  I2=U0Rb+Rk2.

Az egyenleteket átrendezve:

U0=I1(Rb+Rk1)=I2(Rb+Rk2)

Ez utóbbi egyenletből:

Rb=36Ω,  ezt visszahelyettesítve U0=36V

5. Egy 10 V-os elektromotoros erejű 2  belső ellenállású telepre 8  -os fogyasztót kapcsolunk. Mekkora ellenállásúra kell a fogyasztót kicserélni, hogy ugyanakkora teljesítményt vegyen fel, mint a 8  -os fogyasztó? Mekkora feszültség esik ebben az esetben a fogyasztón?

Megoldás

Először számítsuk ki, mekkora teljesítményt vesz fel a 8 -os fogyasztó.

Felhasználva Ohm törvényét teljes áramkörre, a teljesítmény:

P1=I12Rk1=U0Rb+Rk12⋅Rk1=102+102⋅8=8W

A feladat szerint a másik fogyasztónak ugyanekkora teljesítményt kell felvennie:

P2=I22Rk2=U0Rb+Rk22⋅Rk2=8W

Behelyettesítve az ismert mennyiségeket, egy másodfokú egyenletet kapunk egy ismeretlennel:

102+Rk22⋅Rk2=8

Az egyenlet megoldásai:

Rk2(1)=8Ω,  és  Rk2(2)=0.5Ω

Ezek közül a feladat megoldása az Rk2=0.5 z ellenálláson eső feszültség:

Uk2=I2Rk2=U0Rb+Rk2Rk2=102+0.5⋅0.5=2V

6. Számítsa ki az ábrán látható kapcsolásban az egyes ágakban folyó áramok erősségét, valamint az UAB feszültséget!  (R1=150 , R2=70 , R3= 250  R4= 100 , R5= 50 , R6= 300 U1=24 V, U2= 40 V, U3=12 V)

U1

R1

R2

R3

R4

R5

R6

U2

U3

A

B

Megoldás

A feladatot a hurokáramok módszerével fogjuk megoldani. A módszer szerint mindkét hurokban felveszünk egy tetszőleges körüljárási irányt, majd az első telepnek tetszőleges előjelet adva, felírjuk a telepfeszültségek és feszültségesések algebrai összegét, aminek Kirchoff II. törvénye alapján 0-nak kell lennie:

I2

I1

U1

R1

R2

R3

R4

R5

R6

U2

U3

A

B

I1R1−U1+I1R2+I1+I2R3−U2=0I2R5+U3+I2R4+I1+I2R3−U2+I2R6=0

Behelyettesítve:

470I1+250I2=64700I2+250I1=28

Az egyenletrendszert megoldva:

I1=0.1418A,   I2=−0.0106A

A középső ágban a két hurokáram összege folyik:

I3=0.1312A

Az A, B pontok közötti feszültség:

UAB=I2R6+I2R5+U3=8.29V

7. Három azonos anyagi minőségű, azonos hosszúságú, de különböző keresztmetszetű huzalt kötünk 110 V egyenfeszültségre sorosan. Mekkora lesz a feszültségesés rajtuk, ha a keresztmetszetük 1, 2, és 3 mm2?

ℓ

ℓ

ℓ

110 V

A1 = 1 mm2

A2 = 2 mm2

A3 = 3 mm2

Megoldás

Az ellenállásokon eső feszültség a feszültségosztás tétele szerint arányos az ellenállások értékével, így először az ellenállások arányát kell meghatároznunk.

A vezető ellenállása:

R=ρlA,

Ahol  a fajlagos ellenállás, l a vezető hossza, A a keresztmetszete. Jelen esetben a három vezeték hosszában és anyagában azonos, csak a keresztmetszetükben különböznek. Így ellenállásaik aránya:

R1:R2:R3=1A1:1A2:1A3=11:12:13

Közös nevezőre hozva:

11:12:13=66:36:26

Így az ellenállások aránya:

R1:R2:R3=6:3:2

A 110 V feszültséget 6+3+2 =11 részre osztva egy rész épen 10 V, így a keresett feszültségek:

U1=60V,   U2=30V,   U3=20V

8. Számítsa ki a középső ágban folyó áram erősségét és az AB pontok közötti feszültséget!

R1

U2

R2

R3

R4

R5

U1

A

B

U1=24 V, U2=38 V,  R1=300 , R2=280  R3=250 R4=150 R5=220 

(I1=-0.0539 A, I2=0.083 A, középső ág:I3=0.0291 A, UAB=30.71 V)

9. Számítsa ki a kondenzátorok feszültségét és töltését az ábrán látható kapcsolásban!

(U=200 V, C1=20 nF, C2=9 nF, C3=6 nF, R1=100 , R2= 60 R3=45  )

R2

R3

C1

C2

C3

R1

U

Megoldás

Először ki kell számítanunk, hogy összesen mekkora feszültség esik a három kondenzátoron. Ez a feszültség megegyezik az R1 és R2 ellenállásokon eső feszültséggel (párhuzamos kapcsolás).

Az áramkör eredő ellenállása:

Re=1R1+1R2−1+R3=82.5Ω

(A kondenzátorok ágában nem folyik áram)

A főágban folyó áram erőssége:

I=URe=2.424A

Az R1 és R2 ellenállásokon eső feszültség:

U12=I⋅R12=90.9V,

Ahol R12 az R1 és R2 ellenállások eredője.

A kondenzátorok eredő kapacitása:

Ce=1C1+1C2+1C3−1=3.05nF

A kondenzátorokon levő összes töltés:

Q=Ce⋅U12=277.3nC

Ez a töltés mindhárom kondenzátoron megjelenik, így:

Q=Q1=Q2=Q3=277.3nC

A feszültségek pedig:

U1=QC1=13.86V,  U2=QC2=30.8V,   U3=QC3=46.2V

9. Számítsa ki a középső ágban folyó áram erősségét és az AB pontok közötti feszültséget!

R1

U2

R2

R3

R4

R5

U1

A

B

U1=24 V, U2=38 V,  R1=300 , R2=280  R3=250 R4=150 R5=220 

(I1=-0.0539 A, I2=0.083 A, középső ág:I3=0.0291 A, UAB=30.71 V)

10.Számolja ki az egyes ágakban folyó áramokat!

10V

5V

10

15V    30  20

(baloldali ág:0,13636 A,   középső ág:0,1818 A,	jobboldali ág: -0.04545 A )

11. Egy feszültségforrásra 15 -os ellenállást kötve az ellenálláson mért kapocsfeszültség 11 V, 24 -os ellenállást kötve a kapocsfeszültség 11,8 V. Mekkora a feszültségforrás belső ellenállása és üresjárási feszültsége?

(Rb=3,31 U0=13.427 V)

12. Határozza meg az egyes ágakban folyó áramokat és az R1 ellenálláson eső feszültséget! R1=16R2=8R3=12R4=4U1=2,7V, U2=6V

R4

U2

R2         U1

R1             R3

(Ibal=0,267A; Ijobb=0,575A; Iközép=0,308A; UR1=4,27V)