12. Mágnesség, indukció

Ajánlott feladatok

12.1. Egy 20 cm hosszú, 1200 menetes hengeres tekercsre U=20 V feszültséget kapcsolunk. A tekercs közepes menethossza 6 cm, a huzal vastagsága d=0.2 mm, fajlagos ellenállása =0.0175 mm2/m. Mekkora a mágneses indukció a tekercs belsejében, ha a tekercs vasmag mentes? (0=4·10-7 Vsec/Am, r=1)

Megoldás:

Egy tekercs belsejében a mágneses indukció:

B=μ0μrI⋅nL.

Ahol I az áramerősség, n a menetszám, L a tekercs hossza.

Az áramerősséget kell először meghatároznunk. A feszültség, és a tekercs huzaljának ellenállásából  Ohm törvénye segítségével tudjuk kiszámítani a tekercsben folyó  áram erősségét:

I=UR

A tekercs huzaljának ellenállása:

R=ρlA,

Itt a huzal keresztmetszete,  a fajlagos ellenállása, l a hossza

A mágneses indukció a tekercs belsejében ezek alapján:

B=μ0μrUAnLρl

Ki kell számolni tehát a huzal hosszát és keresztmetszetét.

A huzal hossza:

l=n⋅λ=7200cm=72m,

Ahol a közepes menethossz. A keresztmetszet:

A=d2π4=0.0314mm2

A mágneses indukció:

B= 3.76·10-3 T =3.76 mT

12.2 A vízszintes 20 cm hosszú 0.5 cm2 keresztmetszetű rézrúd hajlékony rézhuzalokkal van felfüggesztve egy patkómágnes sarkai között. A mágnes élei 2 cm szélesek. Ha a rúdban 0.2 A erősségű áram folyik, a felfüggesztő huzalok 2o-os szöget zárnak be a függőlegessel. ( a réz sűrűsége: réz=8960 kg/m3)

- Mekkora a mágneses indukció a mágnes sarkai között?

- Mekkora gyorsulással lendül ki a rézrúd az áram bekapcsolásának

d

pillanatában?

Megoldás

a. Az alábbi ábrán a vezető merőleges a rajz síkjára és az áram a rajz síkjára merőlegesen befelé folyik. Mivel a rézvezető mágneses mezőben van, az alábbi törvény írja le a rá ható erőt:

F=I⋅l×B

Itt l a vezető mágneses mezőbe eső szakaszának hossza (esetünkben ez d=2 cm), iránya megegyezik az áram irányával.

A vektori szorzat alapján látható hogy az erő vízszintesen jobbra mutat.



F

B

Fk

mg

A vezető a gravitáció, a felfüggesztő huzal és a kék nyíllal jelölt F erő hatására kerül egyensúlyba. Ennek alapján:

Fmg=tgα

Innen:

F=mg⋅tgα

BId=mg⋅tgα

Az indukció:

B=mg⋅tgαId=ρVg⋅tgαld=ρlAg⋅tgαld

Behelyettesítés után:

B=7.67T

- A bekapcsolás pillanatában:

F=BId=ma⇒a=Fm=BIdm

Behelyettesítve:

a=0.4324msec2

12.3. Az ábrán látható párhuzamos vezető sínpár egy 12 V-os 20 W-os izzóval van összekötve. A sínpárra könnyen csúszó vezető rudat helyezünk úgy, hogy a sínekkel jó elektromos kontaktusban legyen.

a. Mekkora sebességgel kell a vezető rudat a nyíl irányában mozgatni, hogy az izzó  teljes fénnyel világítson?

b. Mekkora erő szükséges ehhez?

c. Mekkora munkát végzünk, miközben 3 m úton mozgatjuk a rudat?

(A sínpár a síkjára merőleges B=0.5 T mágneses indukciójú homogénmágneses mezőben van elhelyezve, a sínek ellenállása elhanyagolható, a vezető rúd ellenállása 5 , a sínek távolsága 1m)

12 V

20 W

v

d

B

x

Megoldás

a.  Először számítsuk ki az izzó üzemi ellenállását:

P=U⋅I⇒I=PU=2012=1.67A

Ri=UI=7.2Ω

Ahhoz, hogy az izzó teljes fénnyel világítson, tehát 1.67 A áram kell, hogy folyjon az áramkörben. Az áramkör eredő ellenállása:

Re=Ri+Rrúd=12.2Ω

Az indukált feszültséget az eredő ellenállásból és a kiszámított áramerősségből Ohm törvénye alapján számoljuk ki:

Ui=I⋅Re=20.33V

Felhasználva a mozgási indukció képletét, az ehhez szükséges sebesség:

Ui=B⋅l⋅v⇒v=UiB⋅l=UiB⋅d=40.67msec,

ahol d=1 m a vezető sínek távolsága.

b. Mivel áramjárata vezetőre mágneses mezőben erő hat, a csúszó vezető rúdra is erő fog hatni. Az erő iránya Lenz törvénye alapján a sebességgel ellentétes irányú (piros nyíl):

12 V

20 W

-F

B

x

F

v

Az erő nagysága:

F=B⋅I⋅d=0.833N

Ahhoz, hogy a rúd állandó sebességgel mozogjon ugyanekkora, de ellenkező irányú erőt kell kifejtenünk (kék nyíl).

- Ha erőt fejtünk ki egy adott úton, akkor munkát végzünk. Ebben az esetben a

munka:

W=F⋅s=2.5J

Mechanikai munkavégzéssel tehát elektromos energiát állítottunk elő és egy izzólámpát működtettünk.

12.4. Homogén mágneses mezőbe az indukció vonalakra merőlegesen egy elektront lövünk be 50 km/sec sebességgel. A mágneses indukció B=1mT, az elektron töltése Qe= 1.6·10-19 C, tömege me=9.1·10-31 kg. Számítsuk ki az elektron pályájának sugarát és a keringési időt.

Megoldás

Ha homogén mágneses mezőbe töltött részecske érkezik v sebességgel, akkor hat rá a Lorenz-erő:

F=Q⋅v×B

Esetünkben a vektori szorzat elhagyható, mivel a sebesség merőleges az indukcióra, a létrejövő erő pedig merőleges az indukció és a sebesség síkjára a vektori szorzat szabályai szerint:

F

·

·

v

B

Mivel az elektronra más erő nem hat (a nehézségi erő itt nem jöhet számításba, több nagyságrenddel kisebb a Lorenz erőnél), úgy tekinthetjük, hogy a Lorenz erő az erők eredője, azaz az eredő erő a sebeségre merőleges, állandó nagyságú erő. Ekkor viszont egyenletes körmozgás jön létre és a Lorenz erő lesz a centripetáli erő:

QevB=mev2r

Innen a körpálya sugara:

r=mevQeB=2.84⋅10−4m=0.284mm

A keringési idő:

T2rπv=3.57⋅10−8sec=35.7nsec

12.5. Adott két szorosan egymásra csévélt tekercs. A belső tekercs hossza l=30 cm, átmérője d=2 cm, menetszáma n1=500. A külső tekercs meneteinek száma n2=200, átmérője közelítőleg megegyezik a belső tekercsével. A belső tekercsben az ábra szerint változik az áramerősség:

I(A)

5

4

3

2

1

1     2    3    4    5     6     7     8    9    10           t(msec)

-1

-2

-3

Számítsuk ki a külső tekercsben indukálódott feszültség időfüggését!

(0=4·10-7Vsec/Am, r=1)

Megoldás

A kölcsönös indukciót leíró törvény:

Ui=−μ0μrn1n2lA⋅ΔIΔt,

ahol A a tekercs keresztmetszete:

A=d2π4=3.1416⋅10−4m2

Az áramerősség szakaszonként lineárisan változik, azaz a t hányados szakaszonként állandó. Az indukált feszültségeket is ezekre a szakaszokra lehet kiszámítani.

A kölcsönös induktivitás:

M=μ0μrn1n2lA=1.316⋅10−4H

Ezek után a feszültségek:

Ui1=−M⋅2A0.001sec=−M⋅2000Asec=−0.2632VUi2=−M⋅0=0VUi3=−M⋅−5A0.002sec=−M⋅−2500Asec=0.329VUi4=−M⋅0=0VUi5−M⋅2A0.001sec=−M⋅2000Asec=−0.2632VUi6=−M⋅0=0VUi7=−M⋅5A0.001sec=−M⋅5000Asec=−0.658V